МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

__________________________________________________________________

Кафедра Вычислительной техники

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

«Поворотные соединения в CoppeliaSim»

по дисциплине: «Автономные роботы и многоагентные системы»

| Выполнили: Студенты гр. АММ2-24, АВТФ: Ириков Е.А. Атласюк И.Р. | Преподаватель: Яковина И. Н. |
| --- | --- |

Новосибирск,  2025

| Таблица 1. |  |
| --- | --- |
| Параметры Revolute_joint №1 | Параметры Revolute_joint №2 |
| Вычислить диапазон |  |
| Pos. min = -20 ° Pos. range = 77 ° Pos. max = 57 ° | Pos. min = 100 ° Pos. range = 80 ° Pos. max = 180 ° |
| Изобразить сектор окружности в котором соединение (Revolute_joint) может совершать движение |  |
| 0° +270°/-90° +90° - 20 ° + 57 ° рисунок 1.1. Сектор диапазона разрешенных угловых положений | 0° +270°/-90° +90° +180° +100° + 180 ° рисунок 1.2. Сектор диапазона разрешенных угловых положений |
| Снимки экрана шлагбаума при крайний, промежуточный и выходящих за разрешенный сектор значениях |  |
| рис. 2.1 Положение при -20° рис. 2.2 Положение при 40° рис. 2.3 Положение при 100° | рис. 3.1 Положение при 100° рис. 3.2 Положение при 140° рис. 3.3 Положение при 300° |

Для каждого значения плотности провести оценку момента силы, вычисленного

| Таблица 2. |  |
| --- | --- |
| Значение плотности №1 | Значение плотности №2 |
| Вычисление величины момента силы M1 x(А) = 0 [м] x(B) = -1.4 [м] L = 1.4 [м] m = 1 [кг] F= m*g = 1 * 9.81 = 9.81 [H] M = F * L = 9.81 * 1.4 = 13.73 [H*м] Вычисленное = 13.73 [Н*м] Фактическое = 14.33 [Н*м] Разность абсолютная = 14.33 - 13.73 = 0,6 [Н*м] Разность относительная = 0,6 / 13.73 *100 = 4,4 % | Вычисление величины момента силы M2 x0 = 0 [м] x1 = -1.4 [м] L = 1.4 [м] m = 8.2 [кг] F= m*g = 8.2 * 9.81 = 80.44 [H] M = F * L = 80.44 * 1.4 = 112.61 [H*м] Вычисленное = 112.61 [Н*м] Фактическое = 119.98 [Н*м] Разность абсолютная = 119.98 - 112.61 = 7.37 [Н*м] Разность относительная = 7.37 / 112.61 * 100 = 6,54 % |

Выводы

В ходе экспериментов с массой груза было установлено, что расчётные значения крутящего момента оказались близки к реальным, однако имели небольшую погрешность. Для надёжной работы шлагбаума всегда требовалось немного большее значение, чем было рассчитано. Вероятно, причиной этой неточности стал неучтённый вес самой балки.