МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

__________________________________________________________________

Кафедра Вычислительной техники

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Управление манипулятором»

по дисциплине: «Автономные роботы и многоагентные системы»

| Выполнили: Студенты гр. АММ2-24, АВТФ: Ириков Е.А. Атласюк И.Р. | Преподаватель: Яковина И. Н. |
| --- | --- |

Новосибирск,  2025

Описание проделанной работы

Часть 1.1. Знакомство с манипулятором

| Таблица 1. Параметры поворотных узлов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя узла | Pos. min, град. | Pos. range, град. | Pos. max, град. |
| rjoint_0 | 0 | 360 | 360 |
| rjoint_1 | -110 | 200 | 90 |
| rjoint_2 | -50 | 280 | 230 |
| rjoint_3 | -120 | 240 | 120 |

рисунок 1. Информация о границах положений узлов манипулятора

| Таблица 2. Соответствие внешнего вида манипулятора и значений угловых положений для поворотных узлов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рис 2.1 | рис 2.2 | рис 2.3 |
| Имя узла | Угловое положение, град | Угловое положение, град | Угловое положение, град |
| rjoint_0 | 0 | 180 | 0 |
| rjoint_1 | -110 | 90 | -45 |
| rjoint_2 | 230 | -50 | 55 |
| rjoint_3 | 120 | -120 | 0 |

Часть 1.2. Установка актуатора

Заключение о результатах проверки захватов на удержание груза:

- BaxterGripperWithGUI - удержал груз;

- RG2 - удержал груз;

- FrankaGripper - не смог взять груз;

- YuMiGripper - захватил груз, но при долгой тряске уронил;

- ROBOTIQ85 - захватил груз, но при поднятии уронил;

рисунок 3. Результат проверки захватов на удержание груза

Часть 1.4. Индивидуальные задания с инструментами

Координаты манипулятора: (0, 0, +0.07709)

Название актуатора: BaxterGripperWhithGUI

Координаты актуатора относительно элемента ForceSensor: (0, 0, 0)

Координаты объекта: (+0.726, 0.000, +0.015)

| Таблица 3.1 Перечень целевых и промежуточных точек при выполнении движения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Положение целевой точки (x,y,z), м | Ориентация целевой точки (Alpha, Beta, Gamma),град. | Внешний вид манипулятора и объекта |
|  | (-0.88198, -0.62875, 0.000) | (0,0, -120.00) |  |
|  | (-0.88198, -0.62875, -0.50661) | (0,0,-120.00) |  |
|  | (-0.88198, -0.62875, -0.53661) | (0,0,-120.00) |  |
|  | (-1.0287, -0.28291, -0.30161) | (0,0,-120.00) |  |
|  | (-1.02132, -0.28347, -0.33661) | (0,0,-120.00) |  |
|  | (-1.02132, -0.28347, 0.5) | (0,0,-120.00) |  |
|  | (+0.05865, -0.09567, -0.10161) | (0,0,-120.00) |  |

Координаты манипулятора: (0, 0, +0.07709)

Название актуатора: BaxterVacuumCupWhithGUI

Координаты актуатора относительно элемента ForceSensor: (0, 0, 0.06)

Координаты объекта: (+0.800, 0.000, +0.5)

| Таблица 3.1 Перечень целевых и промежуточных точек при выполнении движения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Положение целевой точки (x,y,z), м | Ориентация целевой точки (Alpha, Beta, Gamma),град. | Внешний вид манипулятора и объекта |
|  | (0.42898, 0.24501, 0.65161) | (-40,50,40) |  |
|  | (0.54484, 0.44623, 0.505) | (-40,50,40) |  |
|  | (0.42898, 0.24501, 0.65161) | (-40,50,40) |  |
|  | (0.42898, 0.24501, 0.65161) | (90, 50, 0) |  |
|  | (-0.27293, -0.24282, 0.753) | (90, 50, 0) |  |
|  | (-0.40293, -0.32782, 0.753) | (90, 50, 0) |  |

Координаты манипулятора: (0, 0, +0.4)

Название актуатора: Paint Gun

Координаты актуатора относительно элемента ForceSensor: (0, 0, 0.15)

Координаты объекта: (0.5, -0.500, 0)

| Таблица 3.1 Перечень целевых и промежуточных точек при выполнении движения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Положение целевой точки (x,y,z), м | Ориентация целевой точки (Alpha, Beta, Gamma),град. | Внешний вид манипулятора и объекта |
|  | (-0.33417, -0.730, -0.080) | (0, 0, 0) |  |
|  | (-0.705, -0.730, -0.080) | (0, 0, 0) |  |
|  | (-0.260, -0.45333, -0.080) | (0, 0, 0) |  |
|  | (-0.705, -0.38417, -0.080) | (49, 0, 0) |  |
|  | (-0.705, -0.315, 0.080) | (49, 0, 0) |  |

Приложение 1

#python def sysCall_init(): sim = require('sim') self.manipulatorID=sim.getObject("./../..") self.targetSphereID=sim.getObject("/IRB140/link1_visible/manipulationSphereBase/manipulationSphere") self.cubeID=sim.getObject("/DummyH/Cuboid") self.firstColumn=sim.getObject("/DummyH/Cylinder[0]") self.secondColumn=sim.getObject("/DummyH/Cylinder[1]") self.pauseValue = 2 def moveOrientation(manipulatorID, targetID): orientation = sim.getObjectOrientation(targetID) sim.setObjectOrientation(manipulatorID, -1, orientation) sim.wait(self.pauseValue) def movePosition(manipulatorID, targetID): def inner(coord, offset=0, multiply=1): target_pos = sim.getObjectPosition(targetID) manipulator_pos = sim.getObjectPosition(manipulatorID) if coord == 'X': new_position = [target_pos[0] + offset, manipulator_pos[1], manipulator_pos[2]] elif coord == 'Y': new_position = [manipulator_pos[0], target_pos[1] + offset, manipulator_pos[2]] elif coord == 'Z': new_position = [manipulator_pos[0], manipulator_pos[1], target_pos[2]*multiply + offset] elif coord == 'XY': new_position = [target_pos[0] + offset, target_pos[1] + offset, manipulator_pos[2]] else: print(f"Warning: Invalid coordinate '{coord}'. No movement performed.") return sim.setObjectPosition(manipulatorID, -1, new_position) sim.wait(self.pauseValue) return inner def activateManipulator(isOpen): sim.setInt32Signal (f"BaxterGripperWithGUI__{self.manipulatorID}___close", int(isOpen)) sim.wait(self.pauseValue) def takeCube(manipulatorID, targetID): moveOrientation(manipulatorID, targetID) moveTarget = movePosition(manipulatorID, targetID) moveTarget('XY') moveTarget('Z', 0.13) moveTarget('Z', 0.1) activateManipulator(True) def putOnColumn(manipulatorID, targetID): moveTarget = movePosition(manipulatorID, targetID) moveTarget('Z', 0.15, 2) moveTarget('XY') activateManipulator(False) def sysCall_thread(): print(f"BaxterGripperWithGUI__{self.manipulatorID}___close") takeCube(self.targetSphereID, self.cubeID) putOnColumn(self.targetSphereID, self.firstColumn) takeCube(self.targetSphereID, self.cubeID) putOnColumn(self.targetSphereID, self.secondColumn)

Приложение 2

#python def sysCall_init(): sim = require('sim') self.manipulatorID=sim.getObject("./../..") self.targetSphereID=sim.getObject("/IRB140/link1_visible/manipulationSphereBase/manipulationSphere") self.cubeID=sim.getObject("/Dummy/Cuboid") self.firstColumn=sim.getObject("/Dummy/BoxDst[0]") self.secondColumn=sim.getObject("/Dummy/BoxDst[1]") self.pauseValue = 2 def moveOrientation(manipulatorID, targetID): orientation = sim.getObjectOrientation(targetID) sim.setObjectOrientation(manipulatorID, -1, orientation) sim.wait(self.pauseValue) def activateManipulator(isOpen): sim.setInt32Signal (f"BaxterVacuumCupWhithGUI__{self.manipulatorID}___active", int(isOpen)) sim.wait(self.pauseValue) def moveToPos(position): sim.setObjectPosition(self.targetSphereID, -1, position) sim.wait(self.pauseValue) def orientToPos(orientation): sim.setObjectOrientation(self.targetSphereID, -1, orientation) sim.wait(self.pauseValue) def takeCubeFirst(): moveToPos([0.42898, 0.24501, 0.65161]) moveOrientation(self.targetSphereID, self.cubeID) moveToPos([0.54484, 0.44623, 0.505]) activateManipulator(True) def putCubeFirst(): moveToPos([0.42898, 0.24501, 0.65161]) moveToPos([-0.37602, 0.45001, 0.65161]) orientToPos([-1.57, 0.872665, 0]) moveToPos([-0.27293, -0.24282, 0.753]) moveToPos([-0.40293, -0.32782, 0.753]) def putCubeSecond(): moveToPos([-0.27293, -0.24282, 0.753]) moveToPos([0.09856, -0.46149, +0.62339]) orientToPos([3.14*(-40)/180, 3.14*(-30)/180, 3.14*(30)/180]) moveToPos([+0.34356, -0.40149, +0.61339]) moveToPos([0.39856, -0.48149, 0.49839]) def sysCall_thread(): takeCubeFirst() putCubeFirst() putCubeSecond()

Приложение 3

#python def sysCall_init(): sim = require('sim') self.obj = sim.getObject("/IRB140/link1_visible/manipulationSphereBase/manipulationSphere") def sysCall_thread(): startPointPos = [+0.25898, -0.72999, +0.57161] finishPointPos = [-0.18602, -0.31499, +0.57161] sim.setObjectPosition(self.obj, -1, startPointPos) dX = finishPointPos[0] - startPointPos[0] dY = finishPointPos[1] - startPointPos[1] N = 6 stepX = dX/N stepY = dY/N for stepRow in range (0, N+1): if (stepRow>0): currPos = sim.getObjectPosition(self.obj, -1) currPos[1] += stepY sim.setObjectPosition(self.obj, -1, currPos) sim.wait(2) for stepCol in range (0, N): currPos = sim.getObjectPosition(self.obj, -1) if stepRow%2 == 0: currPos[0] += stepX else: currPos[0] -= stepX sim.setObjectPosition(self.obj, -1, currPos) sim.wait(2)